Verfahren zur Reinigung von Abwässern.

Zur Reinigung von städtischen und gewerblichen Abwässern werden dieselben

nach M. Nahnsen in Schönebeck (D. R. P. Kl. 85 Nr. 31864 vom

24. Mai 1884), falls dieselben noch keinen freien Kalk enthalten, mit etwa

0,05

Proc. Kalk versetzt und der Kalk wird wieder mit Kieselsäurehydrat

ausgefällt. Wird

gleichzeitig ein lösliches Thonerdesalz zugesetzt, so reiſst der gebildete

Niederschlag die organischen Stoffe mit nieder.

Um ein leicht verwendbares Kieselsäurehydrat zu erhalten, zersetzt Nahnsen

(D. R. P. Kl. 12 Nr. 32638 vom 5. Februar 1885)

die Alkalisilicate durch Kochen unter einem Drucke von 2 bis 5at. Die

ausgeschiedene Kieselsäure kann durch

hydraulische Pressen so weit entwässert werden, daſs auf 1 Mol. SiO2 nur

noch etwa 4 Mol. H2O kommen. Die Masse wird dann mit einer

Thonerdesulfatlösung von 1,5 bis

1,7 sp. 6. 1 bis 2 Stunden lang unter einem Drucke von 2 bis 3at gekocht.

Auf diese Weise wird eine

pulverisirbare Masse erhalten, welche bis 75 Proc. H4SiO4 enthält,

gewöhnlich aber aus 40

Proc. H4SiO4 und 60

Proc. Thonerdesulfat besteht.

Das Verfahren, welches von der Firma F. A. Robert Müller und

Comp. in Schönebeck ausgeführt wird, ist bereits mit Erfolg angewendet;

u.a. wurden im August 1884 in Dortmund probeweise etwa 50000cbm städtisches

Kanalwasser damit befriedigend

gereinigt. Das Wasser enthielt vor (I) und nach der Reinigung (II) in 1l:

I

II

Gesammtstickstoff

72mg

29mg

Schwefelwasserstoff

15

1

Schwebende Stoffe

703

72

Darin Stickstoff

37

0

Bewährt hat sich dasselbe ferner zur Reinigung der Abwässer der

Zuckerfabriken in Wasserleben, Cochstedt,

Schäckensleben, Eilsleben, Ummendorf, Wolmirstedt, Niederndodeleben,

Irxleben,

Schöppenstedt u.a. Daſs die Klärung verschiedener Abwasser durch obiges

Verfahren

rasch und sicher von Statten geht kann Referent bestätigen.